十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 经皮黄疸仪 | ☑国产；□进口；□不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 检测血清胆红素浓度，对新生儿黄疸的动态监测及高胆红素血症的筛查。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） *1、经皮肤测量直接读取血清总胆红素值，单位为：mg/dL或μmol/L。测量范围在0.0mg/dL至25.0mg/dL。 *2、光源使用寿命150000次。 *3、校准值准确度：L（长光路测量值）：-1.7±1.0；S（短光路测量值）：-1.4±1.0。 4、重复性：CV≤2.0% 5、电池：镍氢电池。充满电可测量500次以上。 6、充电：含充电器装置（座充）及适配器。 *7、超出测量值或显示值的提示功能：测量值超出测量范围或显示范围时，屏幕图标会闪烁。 8、平均值测量设置：平均值测量的次数可设置为n-2至n-5。 |  |