附件2

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 数字眼底照相机 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 用于采集人类眼底或眼表周围区域的影像信息，无需扩瞳，对病人无创伤，采集的信息以数据形式保存，本镜头可以对视盘、黄斑、视网膜血管 等拍摄照片和视频，精确记录眼部障碍及异常。 |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1.类型：数字眼底照相机、免散瞳型 2.观察角度：45度 *3.分辨率: ≥2420万像素 4.数码相机连接方式：外接式同品牌单反相机，专业定制的医疗级EOS相机 5.最小瞳孔直径￠4mm（SP模式：约￠3.3mm） 6. 工作距离调整：劈裂线调整、工作距离点调整 7.曝光补偿：自动 *8.对焦方式：自动对焦、手动直线式劈裂线对焦 9.外眼显示: 分离瞳孔调节； 10.视网膜显示: 工作距离点调节 11.外眼拍摄：彩照、红外光 12.内眼拍摄：彩照、无赤光、钴蓝光 *13拍摄模式：自动、手动 14.内固视目标：LED点矩阵 (70点),绿色 15.ISO：400/800/1600/3200/6400 具有低闪光模式 16.放大模式：具有2倍放大模式 17.白内障降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响 *18.前节拍摄：红外拍摄获得睑板腺状态影像 19.立体成像：视盘立体成像更有利于青光眼筛选 |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.